成品油（车用汽油）

质量监督抽查实施细则

榕市监消则(2023)-002

成品油（车用汽油）

2023-4-12发布                        2023-4-20实施

福州市市场监督管理局

福州市2023年流通领域成品油（车用汽油）商品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

采用简单随机抽样法，随机从各加油站的加油机上直接取样。汽油取样数量为8升，分成两份，其中一份作为检验样品，另一份作为备份样品，备份样品由成交人（承检机构）保管，待检验结束后，所有样品做无害化处理（需提交无害化处理的相关证明材料）。成交人（承检机构）应携带成品油容器，有防火措施。

抽样数量要求见下表。

| 序号 | 商品类别 | 抽取样品数 | 检验用样品 | 备用样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品油（车用汽油） | 16升 | 8升 | 8升 |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性(研究法辛烷值) | 《GB 17930-2016车用汽油(Ⅵ)》 |
| 2 | 馏程 | 《GB 17930-2016车用汽油(Ⅵ)》 |
| 3 | 胶质含量 | 《GB 17930-2016车用汽油(Ⅵ)》 |
| 4 | 硫含量 | 《GB 17930-2016车用汽油(Ⅵ)》 |
| 5 | 苯含量 | 《GB 17930-2016车用汽油(Ⅵ)》 |
| 6 | 芳烃含量 | 《GB 17930-2016车用汽油(Ⅵ)》 |
| 7 | 烯烃含量 | 《GB 17930-2016车用汽油(Ⅵ)》 |
| 8 | 氧含量 | 《GB 17930-2016车用汽油(Ⅵ)》 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

《GB 17930-2016车用汽油(Ⅵ)》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。